| ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| Протокол заседания |  |  |  | Приказ от ____________ № ______ |  |  |
| профсоюзного комитета |  |  |  |  |  |  |
| от ______________ № ______ |  |  |  |  |  |  |
| или |  |  |  | или |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| Уполномоченное лицо по охране |  |  |  | Руководитель организации |  |  |
| труда работников организации |  |  |  | (заместитель руководителя организации, |  |  |
|  |  |  |  | в должностные обязанности которого |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | входят вопросы организации охраны труда) |  |  |
| (дата) |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |  |  | (дата) |  |  |
| Инструкция по охране труда для наладчика деревообрабатывающего оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (номер инструкции по охране труда либо другие ее реквизиты) |  |  |  |  |  |  |

Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе по профессии «наладчик деревообрабатывающего оборудования» допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда (далее - работник).

2. Работник обязан:

соблюдать требования настоящей инструкции;

соблюдать правила по охране труда и правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать, принимать пищу и курить допускается только в специально установленных и оборудованных для этого местах);

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя;

проходить предварительный (при поступлении на работу), периодический и внеочередные медицинские осмотры;

незамедлительно письменно сообщать нанимателю либо уполномоченному должностному лицу работодателя об отказе от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья работника и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, о мотивах отказа подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;

выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю за разъяснением;

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей применяемого оборудования;

уведомлять работодателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

знать и соблюдать правила личной гигиены при выполнении работы, оказании услуг;

выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

знать в соответствии с квалификацией: устройство обслуживаемого оборудования; правила подготовки и установки режущего инструмента, наладки станков; правила пользования измерительным инструментом; припуски на обработку деталей; виды брака, зависящие от наладки станка и качества режущего инструмента; породу древесины и ее пороки; режимы работы на обслуживаемом оборудовании; электросхемы; режимы работы обслуживаемого оборудования; технические требования на регулирование, испытание и сдачу отремонтированного оборудования.

3. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время, на рабочем месте или по месту работы.

4. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

движущиеся машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования;

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;

отлетающие частицы металла и других материалов;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования, материалов;

повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

отсутствие или недостаток естественного света;

нервно-психические перегрузки.

В зависимости от условий труда на работников могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Работник обеспечивается СИЗ по установленным типовым отраслевым нормам.

| Наименование СИЗ | Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
| Берет (кепи) |  | 12 |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| Ботинки кожаные | Ми | 12 |
| Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
| Очки защитные | ЗП | До износа |

При необходимости могут бесплатно выдаваться дополнительные средства защиты.

6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7. Перед началом работы необходимо:

проверить годность к эксплуатации и применению средства индивидуальной защиты, надеть их;

подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ, освободить проходы и места складирования;

проверить комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента, эффективность работы вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и др.);

проверить состояние исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

8. Обнаруженные нарушения требований по охране труда устранить до начала работ, при невозможности сделать это сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9. При наладке, регулировании, приемке, установке и смене режущего инструмента на станках, наладке узлов автоматов и полуавтоматических линий и тому подобном работник обязан:

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым актам;

применять безопасные методы и приемы работы, соблюдать требования охраны труда;

не загромождать рабочее место, проходы и проезды и не использовать их для хранения готовой продукции, отходов производства и иного;

содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

использовать оборудование, инструмент, приспособления и оснастку по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей;

для защиты глаз от отлетающих осколков, жидкостей и тому подобного применять защитные очки;

не оставлять без присмотра работающее оборудование;

пользоваться только тем инструментом, оснасткой, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен;

выполнять с применением инструмента, приспособлений и оборудования только ту работу, для которой они предназначены;

соблюдать последовательность выполнения производственных операций и переходов;

при выполнении работ по наряду-допуску ознакомиться с мероприятиями по безопасному производству работ в зонах действия опасных производственных факторов и пройти целевой инструктаж с записью в наряде-допуске;

не допускать на свое рабочее место и к выполнению своей работы посторонних лиц;

во время выполнения работ не отвлекаться и не отвлекать других на посторонние дела и разговоры;

соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

10. Работы по наладке, регулированию деревообрабатывающего оборудования, установке и смене режущего инструмента должны выполняться согласно технологической документации на обработку изделий (карты технологического процесса, карты наладки и т. д.).

11. Приступая к наладке, регулировке оборудования необходимо удостовериться, что оборудование обесточено. Снять приводные ремни, вывесить плакат «Не включать - работают люди!».

12. Убрать с оборудования посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, проверить наличие защитных ограждений. Инструмент расположить на расстоянии от движущихся механизмов.

13. При креплении приспособлений на станок обеспечивать их надежное соединение со станком и сменными наладочными приспособлениями, исключать самопроизвольное ослабление и смещение приспособления и его элементов в процессе эксплуатации.

14. Не допускается прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

15. Если в процессе работы возникли вопросы, за дополнительным инструктажем обратиться к руководителю работ.

16. Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждений и предохранительных устройств.

17. Перемещать режущий инструмент в футлярах в горизонтальном положении, хранить на специальных стеллажах.

18. Вынутый из футляра режущий инструмент не допускается ставить вертикально или прислонять наклонно к чему-либо.

19. При смене (установке) режущего инструмента его следует брать из футляра по одному и сразу же устанавливать на станок.

20. Не допускается брать режущий инструмент руками со стороны отточенного края при его установке на станок.

21. Установку и снятие крупногабаритных деталей производить в рукавицах только после остановки станка.

22. Снятые узлы, приспособления, режущий инструмент и тому подобное не приставлять к оборудованию или стенам.

23. Перед установкой проверять исправное состояние режущего инструмента. На режущих кромках не допускается наличие выкрошенных мест, вмятин и заметных следов притупления.

24. Не допускается производить крепление инструмента, приспособлений и тому подобного, а также переналадку станка во время его работы.

25. Систематически следить за надежностью крепления установленного на станках режущего инструмента.

26. При уходе от станка даже на короткое время его необходимо остановить и обесточить.

27. Не допускается прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям станков, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

28. При обслуживании станков и оборудования можно применять металлические лестницы-стремянки. Работа с ящиков, коробок и других посторонних предметов не допускается.

29. Не допускается попадание смазочно-охлаждающей жидкости на электрооборудование, элементы автоматики и пол.

30. При установке (замене) ленточной пилы применять рукавицы и защитные очки. Во время складывания и переноски пил следить за тем, чтобы на пути следования не было людей.

31. Во время наладочных работ не допускается:

работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;

поправлять ремни привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

превышать допустимые скорости работы оборудования;

извлекать руками застрявшие заготовки на работающем оборудовании;

проверять рукой остроту режущих кромок инструмента;

отключать предусмотренные конструкцией оборудования блокировочные устройства и снимать блокировки механическим путем (замыкая контакты или воздействуя на них какими-либо предметами);

подтягивать соединения, находящиеся под давлением. Удалять болты из фланцевых соединений разрешается только после снятия избыточного давления;

подтягивать накидные гайки рукавов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а также применять ударный инструмент при навинчивании и отвинчивании гаек;

откручивать и подтягивать штуцера, накидные гайки маслопроводов и шлангов при поднятом навесном оборудовании;

пользоваться случайными подставками;

применять канаты, тросы и цепи, не прошедшие испытания;

сливать масла из систем при работающем оборудовании;

пользоваться мобильным телефоном;

носить ювелирные изделия (кольца, браслеты, кулоны и т. п.);

оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

складывать на оборудование инструмент, заготовки, готовую продукцию, тару и т. п.

32. При необходимости пробного пуска со снятыми ограждениями следует предупредить всех работающих около станка, выставить предупредительные сигналы и убедиться в том, что пуск станка никому не грозит опасностью. Работы выполнять под контролем руководителя работ.

33. Перед пуском оборудования проверить:

отсутствие на оборудовании посторонних предметов и деталей;

наличие и исправность необходимых ограждающих, блокировочных и тормозных устройств со сверкой с эксплуатационной документацией;

отсутствие заеданий и т. п.

Кроме того, необходимо предупредить о пуске оборудования других работников.

34. Ремонтные и наладочные работы на высокочастотной установке производить при соблюдении следующих условий:

на проведение работ оформлять наряд-допуск;

до начала работы полностью снять напряжение электрического тока, на токоведущие части наложить переносное заземление;

установить переносное ограждение;

вывесить предупредительные плакаты.

35. Пуск ленточнопильных вертикальных станков для продольной распиловки бревен в наладочном режиме осуществлять с наладочного пульта, при этом центральный пульт управления отключить.

Подачу бревен или брусьев осуществлять только в работающий пильный узел лесопильной рамы.

36. Управление автоматической линией осуществлять с центрального пульта управления при работе как в наладочном, так и в автоматическом режимах.

Все станки автоматической линии должны иметь самостоятельные органы управления для пуска и остановки.

37. Работы в наладочном режиме осуществлять с пульта налаживаемого оборудования; при этом центральный пульт должен быть заблокирован от случайного включения.

38. При выполнении ремонтных и наладочных работ под поднятой наклонной платформой использовать упорные штанги-ограничители.

39. Регулировку и наладку оборудования, смену инструментов, ремонт механизмов, чистку станков и других устройств, замену смазки и другие работы проводить только после отключения оборудования от электропитания и его полной остановки. При этом оборудование отключать от всех источников энергии и принимать меры против случайного включения. Не допускается очистка (уборка) оборудования, машин и изделий путем обдува сжатым воздухом.

Выполнение вспомогательных операций, а также работ по техническому обслуживанию и ремонту на работающем оборудовании запрещается.

40. Не допускается вскрывать, производить осмотр, ремонт, наладку электрического оборудования, приборов и проводов, эти работы должен выполнять только электротехнический персонал.

41. Во избежание поражения электрическим током необходимо:

включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп» и не прикасаться к включенному электрооборудованию мокрыми руками, не работать с электроустановками при отсутствии диэлектрических ковриков;

отсоединение электрооборудования от сети производить удалением вилки из розетки, держась за корпус вилки, а не за соединительный электрический кабель (шнур).

42. Не допускается:

прикасаться к электрическим проводам и пусковым приспособлениям, допускать их повреждения, производить самостоятельное исправление или подключение электропроводки, менять электролампы;

прикасаться к открытым и неогражденным (незащищенным) токоведущим частям оборудования, поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам и т. п.;

резко сгибать и защемлять электрические соединительные кабели, провода (шнуры);

снимать предусмотренные конструкцией предохраняющие от электрического тока защитные кожухи, крышки и работать при их отсутствии;

оставлять без присмотра включенные электроприборы и аппараты, не отключать их от сети в перерывах в работе, по окончании работы, при проведении санитарной обработки, чистки или ремонта;

переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование.

При возникновении неисправностей во время работы электрооборудования обесточить его и сообщить об этом непосредственному руководителю.

43. Мусор, обтирочные материалы и иные производственные отходы собирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

44. По окончании работы работник обязан:

отключить (остановить) оборудование, приспособления, машины, механизмы и аппаратуру. Очистить их и при необходимости смазать;

привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него;

очистить инструмент, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенные для хранения места;

сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы, и принятых мерах по их устранению.

45. По завершении всех работ следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

Глава 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

46. При возникновении аварийной ситуации необходимо:

остановить работу, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

принять меры к устранению по возможности причин данной аварийной ситуации;

сообщить о происшествии руководителю работ, а в случае его отсутствия - другому должностному лицу работодателя.

47. При возникновении пожара следует:

остановить работу, обесточить электрооборудование, вызвать пожарную службу по телефону 101, сообщить о пожаре руководителю работ или другому должностному лицу работодателя;

приступить к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения. Тушение пожара в электроустановках, снять напряжение с которых не представляется возможным, проводится под напряжением порошковыми (до 1 кВ или до напряжения, указанного организацией-изготовителем) или углекислотными (до 10 кВ) огнетушителями в соответствии с Инструкцией по тушению пожаров в электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 28.05.2004 № 20/15.

48. При несчастном случае на производстве необходимо:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действия электротока, сдавливающих нагрузок и др.), оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу работодателя.

49. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

50. Возобновление работы допускается по распоряжению работодателя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель службы охраны труда |  |  |  | Руководитель структурного |  |  |
| (специалист по охране труда |  |  |  | подразделения организации |  |  |
| или специалист, на которого |  |  |  |  |  |  |
| возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованного (аккредитованный) на оказание услуг в области охраны труда |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |